# Lab 1 – Rede de campus

Miguel Pinho Nº73319

## 1. Endereçamento

A base é 10.8.0.0/16, e cada rede sai dela.

| Rede | Endereços | Notas |
| --- | --- | --- |
| Base | 10.8.0.0/16 |  |
| VLAN 2 | 10.8.2.0/24 | SVI .1 na Distribution1, .2 na Distribution2 |
| VLAN 3 | 10.8.3.0/24 | SVI .1 na Distribution1, .2 na Distribution2 |
| Sumário do pod | 10.8.0.0/22 | cobre as VLANs 2 e 3 numa só rota |
| Links entre routers | /30 a partir de 10.8.10.0 | um /30 por cabo |
| Datacenter | 10.8.100.0/24 | rack .1, servidor .5 |
| Internet (simulada) | 198.51.100.0/24 | Border .1, host .2 |
| Loopbacks | 10.8.255.x/32 | spines .1 e .2, Border .3, rack .4, distribuições .11 e .12 |
| Gestão (eth0) | 192.168.200.x | só para o collect.py, não entra na rede |

O sumário é um /22 para os spines verem uma só rota para o sumário em vez de uma por VLAN. As VLANs 2 e 3 (10.8.2.0 e 10.8.3.0) cabem dentro de 10.8.0.0/22 (10.8.0.0 a 10.8.3.255).

### Os links /30, cabo a cabo

Cada distribuição tem dois links a cada spine, e o mesmo acontece entre os spines, o Border e o rack. São links L3 separados (cada um com o seu /30), não bonds, e dão redundância: se um cabo falha, há outro.

| Link | Rede | Lado A | Lado B |
| --- | --- | --- | --- |
| Dist1–Spine1 | 10.8.10.0/30 | D1 swp7 .1 | S1 swp7 .2 |
| Dist1–Spine1 | 10.8.10.4/30 | D1 swp8 .5 | S1 swp8 .6 |
| Dist1–Spine2 | 10.8.10.8/30 | D1 swp9 .9 | S2 swp9 .10 |
| Dist1–Spine2 | 10.8.10.12/30 | D1 swp10 .13 | S2 swp10 .14 |
| Dist2–Spine2 | 10.8.10.16/30 | D2 swp7 .17 | S2 swp7 .18 |
| Dist2–Spine2 | 10.8.10.20/30 | D2 swp8 .21 | S2 swp8 .22 |
| Dist2–Spine1 | 10.8.10.24/30 | D2 swp9 .25 | S1 swp9 .26 |
| Dist2–Spine1 | 10.8.10.28/30 | D2 swp10 .29 | S1 swp10 .30 |
| Spine1–Spine2 | 10.8.10.32/30 | S1 swp1 .33 | S2 swp1 .34 |
| Spine1–Spine2 | 10.8.10.36/30 | S1 swp2 .37 | S2 swp2 .38 |
| Spine1–Border | 10.8.10.40/30 | S1 swp3 .41 | Border swp1 .42 |
| Spine1–Border | 10.8.10.44/30 | S1 swp4 .45 | Border swp2 .46 |
| Spine1–Rack | 10.8.10.48/30 | S1 swp5 .49 | Rack swp5 .50 |
| Spine1–Rack | 10.8.10.52/30 | S1 swp6 .53 | Rack swp6 .54 |
| Spine2–Border | 10.8.10.56/30 | S2 swp3 .57 | Border swp3 .58 |
| Spine2–Border | 10.8.10.60/30 | S2 swp4 .61 | Border swp4 .62 |
| Spine2–Rack | 10.8.10.64/30 | S2 swp11 .65 | Rack swp10 .66 |
| Spine2–Rack | 10.8.10.68/30 | S2 swp12 .69 | Rack swp11 .70 |

### Hosts

| Host | Liga a | VLAN no cenário 1 | VLAN no cenário 2 | Endereço |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UserUbuntu1 | Access1 swp5 | 2 | 2 | DHCP |
| UserUbuntu2 | Access1 swp6 | 3 | 2 | DHCP |
| UserUbuntu3 | Access2 swp5 | 2 | 3 | DHCP |
| UserUbuntu4 | Access2 swp6 | 3 | 3 | DHCP |
| Ubuntu-Server-5 | Rack swp1 | – | – | 10.8.100.5/24, gateway 10.8.100.1 |
| UbuntuInternet | Border swp5 | – | – | 198.51.100.2/24, gateway 198.51.100.1 |

Por DHCP, a VLAN 2 recebe 10.8.2.100 a 10.8.2.199 (gateway 10.8.2.1) e a VLAN 3 recebe 10.8.3.100 a 10.8.3.199 (gateway 10.8.3.1).

## 3. Camada 2: bonds, VLANs e STP

Todos os links L2 são bonds LACP de 2 cabos, as VLANs vivem numa bridge e o STP bloqueia os loops.

### Bonds (LACP, 802.3ad)

- Acessos: bond1 (swp1, swp2) e bond2 (swp3, swp4), cada um para uma distribuição. A swp5 e a swp6 não são bond: são as portas dos hosts.

- Distribuições: os mesmos bond1 e bond2 para os acessos, mais o bond3 (swp5, swp6) entre as duas distribuições.

- Para que serve: junta dois cabos num só link lógico. Ganha-se largura de banda e, se um cabo falhar, o outro mantém o link. O LACP é o protocolo que negoceia isso entre as duas pontas.

### Bridge com VLANs (VLAN-aware)

Em cada switch há uma bridge com os bonds e as portas de acesso lá dentro, e as VLANs permitidas em bridge-vids.

- Porta de acesso (bridge-access 2): o host não vê tags, e a porta pertence a uma só VLAN.

- Trunk (os bonds): leva várias VLANs, com tag 802.1Q.

O bond3 entre as distribuições existe para as duas partilharem o mesmo domínio L2 em cada VLAN. É isso que permite à Distribution1 e à Distribution2 terem, cada uma, uma SVI na mesma sub-rede (.1 e .2), e deixa o tráfego passar de uma para a outra dentro da VLAN.

### STP

Há loops em L2 (cada acesso liga às duas distribuições, e as distribuições ligam-se entre si). O STP bloqueia um caminho por loop.

- Uma só instância (802.1D) para todas as VLANs.

- Distribution1 = raiz, com prioridade 4096. Distribution2 = reserva, com 8192.

- A prioridade baixa nas distribuições garante que um acesso nunca é a raiz.

- Cada acesso fica com um dos bonds em blocking (o que vai para a Distribution2). O bridge link mostra isso.

## 4. Camada 3: SVIs, OSPF e rota por omissão

As SVIs dão o gateway às VLANs, o OSPF distribui as rotas em duas áreas e o Border injeta a default.

### SVIs (vlan2, vlan3)

Uma SVI é a interface L3 de uma VLAN dentro da distribuição, o gateway dos hosts dessa VLAN. Faz o routing entre VLANs: um host da VLAN 2 chega a um da VLAN 3 através das SVIs.

### OSPF (Parte A)

- Área 0 (backbone): spines, rack, Border, as loopbacks e os uplinks das distribuições (swp7 a swp10).

- Área 1: só as SVIs (vlan2, vlan3), em modo passive.

- Papéis: as duas distribuições são ABR (ligam a área 1 à área 0) e o Border é ASBR (injeta a rota por omissão).

- Links entre routers: network point-to-point, para não elegerem DR/BDR. O FRR assume broadcast por omissão, e aqui só há dois routers por link.

- Passive: nas SVIs, nas loopbacks e na porta do rack para o servidor. Anunciam a rede mas não formam vizinhanças ali.

- Sumário: area 1 range 10.8.0.0/22 nas duas distribuições. Só um ABR o pode fazer.

### Rota por omissão

O Border injeta 0.0.0.0/0 com default-information originate always. Tem de ser always porque a Internet é simulada e o Border não tem uma default real para redistribuir. Os outros routers aprendem-na como externa tipo E2. A swp5 do Border (198.51.100.1/24) não entra no OSPF.

## 5. DHCP: servidor no datacenter, relay nas distribuições

O pedido DHCP é broadcast e não atravessa um router, por isso a SVI da distribuição recebe-o e reencaminha-o em unicast para o servidor.

- Servidor no DatacenterRack (10.8.100.1): ISC dhcpd a escutar nas 4 interfaces para os spines (swp5, swp6, swp10, swp11). Tem um pool por VLAN (as gamas e os gateways da secção 2).

- Relay nas duas distribuições (isc-dhcp-relay): -i vlan2 -i vlan3 (as SVIs, nos dois sentidos) e -iu swp7 a -iu swp10 (os uplinks, para o lado do servidor).

- Porquê -i e não só -id: as duas distribuições estão na mesma VLAN, e a resposta do servidor pode chegar à outra distribuição.

- Hosts: o cliente DHCP arranca com o nó, e cada host fica com um só endereço.

## 6. A diferença entre os dois cenários

No cenário 2 cada VLAN existe num só acesso, por isso os bonds carregam menos VLANs. O L2 continua a chegar às distribuições, e o resto (L3, OSPF, DHCP) fica igual.

|  | Cenário 1 | Cenário 2 |
| --- | --- | --- |
| VLANs nos acessos | VLANs 2 e 3 nos dois acessos | VLAN 2 só no Access1, VLAN 3 só no Access2 |
| Hosts | cada acesso tem um host de cada VLAN (swp5 VLAN 2, swp6 VLAN 3) | Access1: swp5 e swp6 na VLAN 2. Access2: swp5 e swp6 na VLAN 3 |
| Trunks (bonds dos acessos) | levam as VLANs 2 e 3 | levam só a VLAN desse acesso |
| Bonds nas distribuições | as VLANs 2 e 3 em todos | Dist1: bond1 só VLAN 2, bond2 só VLAN 3. Dist2: ao contrário. O bond3 leva as duas |
| Mantém-se | SVIs, OSPF, sumário, STP, relay, DHCP | igual |

## 7. Notas para te preparares

- Trunks e não links L3 no cenário 2: escolhi trunks limitados porque o requisito pede as SVIs nas distribuições, o que obriga o L2 a chegar lá. Esta leitura não está confirmada com o professor.

- Um só gateway por host: os hosts usam o .1 (Distribution1). A SVI .2 da Distribution2 existe, mas não há um protocolo de redundância de gateway (tipo VRRP), por isso os hosts não passam sozinhos para ela se a Distribution1 falhar. É uma limitação do desenho, observação minha e não do enunciado.

- Prova de que a default não faz ciclo: o traceroute 8.8.8.8 termina no Border com !N, sem repetições.