# Lab 2 – OSPF multi-área: guia de estudo

Oct 24, 2026 · @Miguel Pinho

## 1. O que o lab pede e o resultado

O lab pede uma rede OSPF multi-área com 7 routers e um switch, e que se encontre e corrija um problema escondido. Ficou tudo a funcionar, com os 19 endereços a responderem de todos os routers.

- Endereços em todas as interfaces e loopbacks.

- OSPF por área, com o R1 a resumir a área 20, o R1 como DR no segmento do SW e o R3 a anunciar sempre uma default.

- O problema escondido: a área 43 não estava ligada à área 0. Corrigido com um virtual link entre o R1 e o R5.

- Testes de conectividade e a explicação do problema.

- Não se faz o "Automation corner" (o professor dispensou-o).

## 2. Topologia e endereçamento

O router Rn usa o endereço .n em todas as sub-redes onde está. As ligações são:

| Sub-rede | Quem liga | Área |
| --- | --- | --- |
| 192.168.34.0/24 | R1 swp2 .1 – R2 swp1 .2 | 0 |
| 192.168.45.0/24 | R2 swp2 .2 – R3 swp1 .3 | 0 |
| 192.168.23.0/24 (segmento do SW) | R1 swp1 .1, R4 swp1 .4, R5 swp1 .5, todos ligados ao SW | 32 |
| 192.168.13.0/24 | R5 swp2 .5 – R6 swp1 .6 | 43 |
| 192.168.12.0/24 | R6 swp2 .6 – R7 swp1 .7 | 43 |

O SW é só um switch L2: uma bridge VLAN-aware com swp1, swp2 e swp3 em acesso na VLAN 1. Não tem OSPF.

### Loopbacks

| Router | Loopback(s) | Área |
| --- | --- | --- |
| R1 | 172.16.9.1, .33, .65 e .97 (todos /27) | 20 |
| R3 | 172.16.0.1/27 | 34 |
| R4 | 172.16.12.1/27 | 32 |
| R5 | 172.16.11.1/27 | 32 |
| R7 | 172.16.10.1/27 | 43 |

O R2 e o R6 não têm loopback. As quatro loopbacks do R1 (172.16.9.0, .32, .64, .96, todas /27) cabem juntas em 172.16.9.0/25, e é esse o sumário que o R1 anuncia.

## 3. As áreas e o papel de cada router

A rede tem 5 áreas (0, 20, 32, 34 e 43), e cada router tem um papel conforme as áreas a que pertence.

| Router | Áreas | Papel |
| --- | --- | --- |
| R1 | 0, 20, 32 | ABR. Resume a área 20 e é o DR do segmento do SW |
| R2 | 0 | interno à área 0 |
| R3 | 0, 34 | ABR e ASBR. Anuncia sempre uma default |
| R4 | 32 | interno à área 32 |
| R5 | 32, 43 | ABR entre a 32 e a 43 (só com ospf abr-type standard) |
| R6 | 43 | interno à área 43 |
| R7 | 43 | interno à área 43 |

### Conceitos

- ABR (Area Border Router): tem interfaces em mais de uma área e passa as rotas de uma área para as outras, em forma de resumos.

- ASBR: injeta rotas de fora do OSPF. Aqui, o R3 injeta a default.

- Área 0 (backbone): todas as outras áreas têm de se ligar a ela, diretamente ou por um virtual link.

- DR e BDR: num segmento broadcast (o do SW) os routers elegem um DR e um BDR, e só se tornam adjacentes a eles. No R1 pôs-se ip ospf priority 255, o que o faz ganhar a eleição. O R4 e o R5 ficaram com prioridade 1: o R5 como BDR (Full/Backup) e o R4 como DROther.

- Point-to-point vs broadcast: os links entre dois routers usam ip ospf network point-to-point, e só o segmento do SW fica broadcast, que é onde faz sentido haver DR.

- Passive: nas loopbacks. O OSPF anuncia a rede mas não tenta formar vizinhanças por elas.

- Sumário (area 20 range): o R1 anuncia 172.16.9.0/25 em vez das quatro /27 da área 20, e por isso o R7 vê uma só rota (172.16.9.0/25).

## 4. A configuração de cada router

Todos os routers usam vtysh para o OSPF e o ficheiro /etc/network/interfaces para os endereços.

# R1
router ospf
 ospf router-id 1.1.1.1
 area 20 range 172.16.9.0/25
 area 32 virtual-link 5.5.5.5
interface lo   -> ip ospf area 20 + ip ospf passive
interface swp1 -> ip ospf area 32 + ip ospf network broadcast + ip ospf priority 255
interface swp2 -> ip ospf area 0  + ip ospf network point-to-point

# R2
router ospf  -> ospf router-id 2.2.2.2
interface swp1, swp2 -> ip ospf area 0 + ip ospf network point-to-point

# R3
router ospf
 ospf router-id 3.3.3.3
 default-information originate always
interface lo   -> ip ospf area 34 + ip ospf passive
interface swp1 -> ip ospf area 0  + ip ospf network point-to-point

# R4
router ospf  -> ospf router-id 4.4.4.4
interface lo   -> ip ospf area 32 + ip ospf passive
interface swp1 -> ip ospf area 32 + ip ospf network broadcast

# R5
router ospf
 ospf router-id 5.5.5.5
 ospf abr-type standard
 area 32 virtual-link 1.1.1.1
interface lo   -> ip ospf area 32 + ip ospf passive
interface swp1 -> ip ospf area 32 + ip ospf network broadcast
interface swp2 -> ip ospf area 43 + ip ospf network point-to-point

# R6
router ospf  -> ospf router-id 6.6.6.6
interface swp1, swp2 -> ip ospf area 43 + ip ospf network point-to-point

# R7
router ospf  -> ospf router-id 7.7.7.7
interface lo   -> ip ospf area 43 + ip ospf passive
interface swp1 -> ip ospf area 43 + ip ospf network point-to-point

### O que cada opção faz

- ospf router-id: a identidade do router no OSPF. Pus N.N.N.N no router RN, para ser fácil de ler nas saídas.

- ip ospf area X: põe a interface na área X (não há comando network aqui).

- default-information originate always: o R3 anuncia a default mesmo sem ter uma, porque não há Internet real.

- priority 255: o R1 ganha a eleição de DR no segmento do SW (a prioridade mais alta ganha).

- O R5 só fica como ABR com ospf abr-type standard (ver a secção seguinte).

- O SW não tem OSPF: é uma bridge com swp1, swp2 e swp3 em bridge-access 1.

## 5. O problema escondido

A área 43 não estava ligada à área 0, por isso o R7 não recebia a default nem as rotas das outras áreas. A correção foi um virtual link entre o R1 e o R5.

### O sintoma

- O show ip route do R7 só tinha as redes diretas e 192.168.13.0/24. Não havia default nem as loopbacks dos outros routers.

- O ping -I 172.16.10.1 172.16.0.1 (do R7 para o R3) dava 100% de perdas.

- No R1 faltavam as rotas da área 43 (192.168.12.0/24, 192.168.13.0/24 e 172.16.10.1/32).

- O show ip ospf do R5 tinha 2 áreas e nenhuma linha de ABR, e na área 43 Number of summary LSA 0.

### A causa

No OSPF as rotas entre áreas passam sempre pela área 0. O R5 tem interfaces nas áreas 32 e 43, mas nenhuma na 0, por isso não recebia os resumos e a área 43 ficava isolada. A área 32 não é a backbone, e o R1 (que está na 0 e na 32) não tem ligação direta à 43.

### A correção

Um virtual link é uma ligação lógica à área 0 através de uma área de trânsito. Aqui a área de trânsito é a 32, e os dois pontos são o R1 (que já está na 0) e o R5.

# R1
router ospf
 area 32 virtual-link 5.5.5.5

# R5
router ospf
 ospf abr-type standard
 area 32 virtual-link 1.1.1.1

- O R5 recusou o virtual link com Configuring VLs on non-ABRs is not allowed. O FRR, por omissão (tipo cisco), só considera ABR um router com ligação à área 0, e o R5 não tinha.

- Com ospf abr-type standard (segundo a RFC 2328) basta ter interfaces em mais de uma área para ser ABR, e o virtual link passou a ser aceite. Foi preciso esperar uns segundos.

### A prova de que ficou resolvido

- O show ip ospf do R5 passou a mostrar This router is an ABR, ABR type is: Standard (RFC2328), 3 áreas, e Number of full virtual adjacencies going through this area: 1 na área 32.

- O R1 tem o vizinho 5.5.5.5 na interface VLINK0, em Full.

- O R7 passou a ter 0.0.0.0/0, 172.16.0.1/32 (custo 50000), 172.16.9.0/25 (custo 30000) e as restantes rotas, e os 19 endereços respondem de todos os routers.

O custo 50000 até à loopback do R3 é 5 links × 10000: R7–R6, R6–R5, R5–R1, R1–R2 e R2–R3.

## 6. Testes e o que entregar

### Como se testou

Em cada router corre-se um ciclo de ping a 19 endereços (as 4 loopbacks do R1, as outras 4 loopbacks e as 11 interfaces das ligações), com o endereço de origem fixo (-I):

S=172.16.9.1   # a loopback do router onde estás
for d in <os 19 endereços>; do ping -c 1 -W 1 -I $S $d > /dev/null 2>&1 && echo "OK   $d" || echo "FAIL $d"; done

Com a origem fixa numa loopback, um OK prova que há caminho de ida e de volta entre as redes, e não só entre vizinhos. Os 19 deram OK em todos os routers.

### Ficheiros da entrega

| Ficheiro | O que tem |
| --- | --- |
| R1.txt a R7.txt e SW.txt | /etc/network/interfaces e a configuração do FRR de cada equipamento (do ./collect.py all -o /root/lab2) |
| lab2-testes.txt | os testes de conectividade dos 7 routers |
| lab2-antes-depois.txt | o show ip route e show ip ospf antes e depois da correção, e o R3 (show ip route e show ip ospf database) |
| explicação.txt | a explicação do problema escondido e da correção (secção 5) |
| lab2_OSPF.gns3project | o projeto exportado (quatro caixas desmarcadas, com o teu nome no README em vez de "John Doe") |

A ordem importa: corre o collect.py antes de exportar o projeto.