# Lab 3 – IS-IS: guia de estudo

Miguel Pinho Nº73319

## 1. Topologia, endereçamento e NET

Os 4 routers formam um anel (r1–r2–r4–r3–r1), e cada um tem uma loopback 10.255.3.N/32.

| Ligação | Sub-rede | Endereços |
| --- | --- | --- |
| r1–r2 | 10.3.12.0/30 | r1 swp1 .1, r2 swp1 .2 |
| r1–r3 | 10.3.13.0/30 | r1 swp2 .1, r3 swp1 .2 |
| r2–r4 | 10.3.24.0/30 | r2 swp2 .1, r4 swp1 .2 |
| r3–r4 | 10.3.34.0/30 | r3 swp2 .1, r4 swp2 .2 |
| LAN do pc1 | 172.16.1.0/24 | r1 swp3 .1, pc1 .10 |
| LAN do pc3 | 172.16.3.0/24 | r3 swp3 .1, pc3 .10 |
| LAN do pc4 | 172.16.4.0/24 | r4 swp3 .1, pc4 .10 |

O r2 não tem LAN.

### O NET de cada router

O NET 49.0001.0102.5500.3003.00 tem três partes: a área (49.0001), o system-id (0102.5500.3003, derivado da loopback 10.255.3.3) e o seletor .00.

| Router | Parte A | Partes B, C e D |
| --- | --- | --- |
| r1 | 49.0001.0102.5500.3001.00 | igual |
| r2 | 49.0001.0102.5500.3002.00 | 49.0002.0102.5500.3002.00 |
| r3 | 49.0001.0102.5500.3003.00 | igual |
| r4 | 49.0001.0102.5500.3004.00 | 49.0002.0102.5500.3004.00 |

Mudar de área é mudar o prefixo 49.0001 para 49.0002. O system-id não muda.

## 2. Partes A a D: o que se fez, o que se viu e porquê

### Parte A: um só domínio Level-2

Todos os routers em level-2-only, na área 49.0001, com metric-style wide. As loopbacks e as LANs ficam isis passive e os links entre routers isis network point-to-point.

router isis CGR
 net 49.0001.0102.5500.300N.00
 is-type level-2-only
 metric-style wide
interface lo, swp3 (LANs)  ->  ip router isis CGR + isis passive
interface swp1, swp2       ->  ip router isis CGR + isis network point-to-point

O que se viu: adjacências L2 Up em todos os links, rotas IS-IS para tudo, e os 18 endereços (loopbacks, links, gateways e PCs) a responder de cada router.

### Parte B: duas áreas

r1 e r3 ficam na área 49.0001, r2 e r4 passam para a 49.0002. r1 e r2 em level-1-2, r3 e r4 em level-1.

- A adjacência r3–r4 não sobe. São os dois só de nível 1 e estão em áreas diferentes, por isso não há nenhum nível em que se liguem.

- O r3 chega ao pc4 pela default. O r1 tem ATT = 1 no LSP de nível 1 (tem uma adjacência L2 para a área 49.0002), e o r3 instala 0.0.0.0/0 via r1. O r4 faz o mesmo via r2.

- O problema: o r2 não passa para o nível 2 os prefixos que aprende do r4. O seu LSP L2 só tem 10.255.3.2/32, 10.3.12.0/30 e 10.3.24.0/30. Por isso o r1 não tem rota para a LAN do pc4, e pc1 → pc4, pc3 → pc4 e pc4 → pc3 falham (network unreachable). O pc4 → pc1 dá timeout porque a resposta morre no r1.

- Pormenor prático: mudar o is-type com o processo a correr deixou o FRR com o LSP do r3 vazio. Resolveu-se apagando e recriando o IS-IS (no router isis CGR e a configuração de novo).

### Parte C: r3 e r4 em level-1-2

- A ligação r3–r4 passa a ter uma adjacência L2, porque o L2 ignora as áreas. A backbone de nível 2 fica um anel: r1–r2, r1–r3, r2–r4, r3–r4.

- O r3 e o r4 anunciam os seus próprios prefixos em L2, por isso o r1 já tem a LAN do pc4 e os 6 pings entre PCs passam.

- A default desaparece do r3 e do r4: passaram a ter rotas específicas para tudo.

- Aparece ECMP (r1 chega ao pc4 por r2 e por r3, ambos a custo 30).

- Bases de dados: a L1 é por área (no r1 e no r3 são r1 e r3, no r4 são r2 e r4). A L2 tem os 4 routers e é igual em todos.

### Parte D: métricas

O r1 chegava ao pc4 por dois caminhos de custo igual (via r2 e via r3, ambos a 30). Para o forçar pelo r3, pôs-se isis metric 100 na swp1 do r1 (a que vai para o r2).

- Pelo r2 passa a custar 100 + 10 + 10 = 120, e pelo r3 mantém-se 10 + 10 + 10 = 30.

- O IS-IS só instala o de custo mínimo, por isso a rota 172.16.4.0/24 fica só via 10.3.13.2, swp2.

- O trace do pc1 já ia pelo r3 antes (o ECMP calhou nesse caminho), por isso a prova é a tabela de rotas do r1, antes com dois via e depois com um.

## 5. Comparação OSPF vs IS-IS

A diferença de fundo está em onde fica a fronteira da área: no OSPF passa por dentro de um router (o ABR), no IS-IS passa por um link entre routers.

A coluna "Fonte" diz de onde vem cada linha. Lab = o que se viu nos Labs 2 e 3 deste trabalho. Geral = conhecimento geral meu, que não vem dos slides do professor, por isso confirma com os slides antes de entregar.

| Aspeto | OSPF (Lab 2) | IS-IS (Lab 3) | Fonte |
| --- | --- | --- | --- |
| Áreas vs níveis | Áreas numeradas, com a área 0 obrigatória. Cada interface pertence a uma área | Cada router pertence a uma área (no NET) e fala em L1, L2 ou ambos | Lab |
| Onde fica a fronteira | No router: o ABR tem interfaces em várias áreas | No link: o router está numa área e a fronteira cai entre routers (o level-1-2 liga as duas) | Lab + geral |
| Backbone | Área 0. Todas as áreas têm de lhe estar ligadas, senão usa-se um virtual link (o problema do Lab 2) | O conjunto contíguo de routers de nível 2. Não há área "0" e o L2 liga routers de áreas diferentes (Parte C) | Lab |
| Adjacência entre áreas diferentes | Não forma (a área tem de ser igual no link) | L1 não forma (áreas diferentes), L2 forma | Lab |
| Mensagens de topologia | LSAs por tipo: Router (1), Network (2), Summary (3 e 4), External (5), NSSA (7) | Um LSP por router e por nível, com os prefixos e vizinhos em TLVs | Geral |
| Rota por omissão em áreas pequenas | Numa área stub o ABR injeta a default | Os routers level-1-2 põem o ATT no LSP L1 e os routers L1 instalam uma default para eles (Parte B) | Lab + geral |
| Eleição no segmento broadcast | DR e BDR (no Lab 2, R1 com prioridade 255) | Só DIS, sem backup. Nos links do lab pôs-se point-to-point para não haver eleição | Lab + geral |
| Métrica | Custo por interface (no Lab 2, 10000 por link) | isis metric por interface (10 por omissão), em wide | Lab |
| Resumos | area X range no ABR (o R1 resumiu a área 20) | Neste lab não se resumiu nada. A Parte B mostrou que o FRR não passou os prefixos de L1 para L2 sozinho | Lab |
| Sobre o quê corre | Diretamente sobre IP (protocolo 89) | Diretamente sobre a camada 2, sem IP | Geral |